| N.p.k. | Nosaukums | Redzes korekcijas līdzekļa komponentes apraksts |  |  |  |  |  |  |  |  | Vienas vienības cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. iepirkuma priekšmeta daļa - Briļļu ietvari un plastikāta briļļu lēcas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Briļļu ietvari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Zīdaiņiem un bērniem līdz 3 gadu vecumam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |
|  | Materiāls | Silikons, netoksisks, nealerģisks, lokans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietvari | Izturīgi, stabili, lokani, bez metāla detaļām un skrūvēm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietvara izmēri | Lodziņš : 34-44 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deguns : 14-16 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņa : 105-115 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājums | Jābūt pieejamiem ne mazāk kā 3 dažāda izmēra ietvaru modeļiem noteiktajā intervālā (lodziņam, degunam, kājiņai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Bērniem no 3 – 8 gadu vecumam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,70 |
|  | Materiāls | Alerģiju neizraisošs materiāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifika | Aprīkoti ar elastīgām kājiņām, viegli, droši, izturīgi pret temperatūras svārstībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietvara izmēri | Lodziņš : 40-50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deguns : 15-18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņa : 115-140 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājums | Jābūt pieejamiem ne mazāk kā 6 dažāda izmēra ietvaru modeļiem noteiktajā intervālā (lodziņam, degunam, kājiņai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Bērniem no 8 – 18 gadu vecumam (nerūsējoša tērauda). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,30 |
|  | Materiāls | Nerūsējošais tērauds, tērauds ar pārklājumu vai cits alerģiju neizraisošs metāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifika | Frontālā daļa izgatavota no metāla, kas nodrošina īpašu ietvara izturību, vieglumu un valkāšanas drošumu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitāte | Aprīkoti ar elastīgām kājiņām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Silikona deguntiņi valkāšanas stabilitātei un ērtumam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietvara izmēri | Lodziņš: 44-56 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deguns : 15-18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņa : 120-145mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājums | Jābūt pieejamiem ne mazāk kā 3 dažāda izmēra ietvaru modeļiem noteiktajā intervālā (lodziņam, degunam, kājiņai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Bērniem no 8 – 18 gadu vecumam (plastikāta). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  | Materiāls | Alerģiju neizraisošs plastikāta materiāls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specifika | Aprīkoti ar elastīgām kājiņām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izturība | Izturīgi pret temperatūras svārstībām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietvara izmēri | Lodziņš: 44-56 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deguns : 15-18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņa : 120-145 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājums | Jābūt pieejamiem ne mazāk kā 3 dažāda izmēra ietvaru modeļiem noteiktajā intervālā (lodziņam, degunam, kājiņai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Bērniem ar īpašām vajadzībām |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,00 |
|  | Materiāls | Netoksisks, nealerģisks, lokans |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stabilitāte | Izturīgi, stabili, lokani, aprīkoti ar elastīgām kājiņām |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ietvara izmēri | Lodziņš: 34-56 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deguns: 14-18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kājiņa: 105-145 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piedāvājums | Jābūt pieejamiem ne mazāk kā 3 dažāda izmēra ietvaru modeļiem noteiktajā intervālā (lodziņam, degunam, kājiņai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Plastikāta briļļu lēcas |  | Dioptrijas | Mehāniski īpaši izturīgas | Pieejamie mazākie lēcas diametri | Lēcas diametra optimizācija pēc ietvara | Lēcas biezuma optimizācija | Palielināts refrakcijas indekss | Cietais klājums | Asfērika |  | Vienas vienības cena bez PVN |
| Iedzimta tālredzība (Iedzimta hipermetropija). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Sfēriskās pozitīvās | no 0.00 Dsph līdz +5.00 Dsph |  | vismaz no 55 mm |  |  |  | + |  |  | 1,05 |
| 1.2.2. | Sfēriskās pozitīvās | virs +5.00 Dsph līdz +8.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D |  | + |  |  | 7,50 |
| 1.2.3. | Sfēriskās pozitīvās | virs +8.00 Dsph līdz +10.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D | vismaz 1.6 | + |  |  | 11,70 |
| Iedzimta tuvredzība (Iedzimta miopija). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Sfēriskās negatīvās | no 0.00 Dsph līdz -6.00 Dsph |  |  |  |  |  | + |  |  | 1,05 |
| Iedzimta tuvredzība (Iedzimta miopija). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iegūta tuvredzība virs 7.0D (Iegūta miopija virs 7.0D). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Sfēriskās negatīvās | no -6.00 Dsph līdz -13.00 Dsph | + |  |  |  | vismaz 1.6 | + | + |  | 11,70 |
| 1.2.6. | Sfēriskās negatīvās | no -13.00 Ds līdz -16.00 Dsph | + |  |  |  | vismaz 1.66 | + | + |  | 26,00 |
| 1.2.7. | Sfēriskās negatīvās | virs -16.00 Ds līdz -22.00 Dsph | + |  |  |  | vismaz 1.66 | + | + |  | 117,00 |
| Afakija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Sfēriskās pozitīvās afakiskās | no +10.00 Dsph līdz +20.00 Dsph |  |  | + |  |  |  | + |  | 65,00 |
| 1.2.9. | Sfēriskās pozitīvās afakiskās | no +20.00 Dsph līdz +30.00 Dsph |  |  | + |  |  |  | + |  | 96,00 |
| Iedzimta tālredzība ar astigmatismu ( Iedzimta hipermetropija ar astigmatismu). Anizometropija. Astigmātisms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Toriskās pozitīvās ar +cyl līdz 2D | sph summa ar + cyl līdz +5.00 Dsph |  | vismaz no 55 mm |  |  |  | + |  |  | 1,05 |
| 1.2.11. | Toriskās pozitīvās ar +cyl līdz 2D | sph summa ar +cyl virs +5.00 Dsph līdz +8.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D |  | + |  |  | 7,50 |
| 1.2.12. | Toriskās pozitīvās ar +cyl līdz 2D | sph summa ar +cyl līdz virs 8.00 Dsph līdz +10.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D | vismaz 1.6 | + |  |  | 11,70 |
| 1.2.13. | Toriskās pozitīvās ar +cyl virs 2D līdz 4D | sph summa ar +cyl līdz +8.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D |  | + |  |  | 4,05 |
| 1.2.14. | Toriskās pozitīvās ar +cyl līdz 4D | sph summa ar +cyl līdz +10.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D | vismaz 1.6 | + |  |  | 11,70 |
| 1.2.15. | Toriskās pozitīvās ar +cyl virs 4D | sph summa ar +cyl līdz +8.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D |  | + |  |  | 96,00 |
| 1.2.16. | Toriskās pozitīvās ar +cyl virs 4D | sph summa ar +cyl līdz +10.00 Dsph |  | vismaz no 60 mm | + | pie anizometropijas virs 2 D | vismaz 1.6 | + |  |  | 117,00 |
| Iedzimta tuvredzība ar astigmātismu (Iedzimta miopija ar astigmātismu). Anizometropija. Astigmatisms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17. | Toriskās negatīvās ar +cyl līdz 2D | sph summa ar + cyl līdz -6.00 Dsph |  |  |  |  |  | + |  |  | 1,05 |
| 1.2.18. | Toriskās negatīvās ar +cyl no 2D līdz 4D | sph summa ar +cyl līdz -6.00 Dsph |  |  |  |  |  | + |  |  | 7,50 |
| Iedzimta tuvredzība ar astigmātismu (Iedzimta miopija ar astigmātismu). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iegūta tuvredzība virs 7.0D ar astigmātismu (Iegūta miopija virs 7.0D ar astigmātismu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19. | Toriskās negatīvās ar +cyl līdz 4D | sph summa ar +cyl no -6.00 Dsph līdz -13.00 Dsph | + |  |  |  | vismaz 1.6 | + |  |  | 12,00 |
| 1.2.20. | Toriskās negatīvās ar +cyl līdz 4D | sph summa ar +cyl no -13.00Dsph līdz -16.00 Dsph | + |  |  |  | vismaz 1.66 | + | + |  | 26,00 |
| 1.2.21. | Toriskās negatīvās ar cyl līdz 4D | sph summa ar +cyl no -16.00Dsph līdz -22.00Dsph | ir |  |  |  | vismaz 1.66 | ir | ir |  | 117,00 |
| 1.2.22. | Toriskās negatīvās ar cyl virs 4D | sph summa ar +cyl līdz -22.00 | ir |  |  |  | vismaz 1.66 | ir | ir |  | 65,00 |
| Afakija. Astigmātisms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23. | Toriskās afakiskās ar +cyl līdz 4D | sph summa ar +cyl līdz +20.00 Dsph |  |  | + |  |  |  | + |  | 65,00 |
| Akomodācijas šķielēšana. Akomodācijas parēze un paralīze. Iedzimtas kataraktas ar artefakiju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.24. | Bifokālās ar lodziņa lielumu līdz 45mm | sph -4.0/+6.00 Dsph summa ar cyl add līdz 3.0 D |  | vismaz no 60 mm |  |  |  |  |  |  | 22,00 |
| 1.2.25. | Bifokālās ar lodziņa lielumu līdz 35mm | sph +/-6.00 Dsph summa ar cyl add līdz 3.0 D |  | vismaz no 60 mm |  |  |  |  |  |  | 18,05 |
| 1.2.26. | Progresīvās | sph +/- 6.00 Dsph summa ar cyl add līdz 3.5 D |  | vismaz no 60 mm |  |  |  |  | + |  | 14,20 |
| Akomodācijas šķielēšana. Akomodācijas parēze un paralīze. Iedzimtas kataraktas ar artefakiju. Afakija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.27. | Bifokālās | sph summa ar +cyl no +6.0 Dsph līdz +20.00 Dsph ar add līdz 3.5D |  |  | + |  |  |  | + |  | 65,00 |
| 1.2.28. | Bifokālās | sph summa ar +cyl no -6.0 Dsph līdz -14.00 Dsph ar add līdz 3.5D |  |  | + |  |  |  | + |  | 37,50 |
| 1.2.29. | Progresīvās | sph summa ar +cyl līdz +13.00 Dsph ar add līdz 3.5D |  |  | + |  |  |  | + |  | 117,00 |
| 1.2.30. | Progresīvās | sph summa ar +cyl līdz -15.00 Dsph ar add līdz 3.5D |  |  | + |  |  |  | + |  | 37,50 |
| Albinisms.Tīklenes distrofija.Iedzimtas acs ābola saslimšanas. Aniridijas. Fotofobija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.31. | Fotohromās | sph +/-6.00 D un + cyl līdz 2D |  | Pozitīvās, vismaz no 60 mm | + |  |  | + |  |  | 17,00 |
| 1.2.32. | Fotohromās | sph virs +/-6.00 D un + cyl līdz 4D | + | Pozitīvās, vismaz no 60 mm | + |  |  | + |  |  | 25,80 |
| 1.2.33. | Fotohromās | Sph no +6.0 D līdz +12.00 D un + cyl līdz 5D | + |  | + |  | vismaz 1.6 | + |  |  | 37,50 |
| 1.2.34. | Fotohromās | Sph no -6.0 D līdz -16.00 D un + cyl līdz 5D | + |  | + |  | vismaz 1.6 | + |  |  | 45,00 |
| 1.2.35. | Fotohromās | Sph no -16 līdz -22 D un + cyl līdz 5D | + |  | + |  | vismaz 1.6 | + |  |  | 200,00 |
| - 2.iepirkuma priekšmeta daļa - - 1 mēneša nomaiņas kontaktlēcas |  | Dioptrijas |  |  |  |  |  |  |  |  | Vienas vienības cena bez PVN |
| 2.1. | Mīkstās sfēriskās 1 mēneša nomaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iedzimta tālredzība (Iedzimta hipermetropija). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Silikona-hidrogēla pozitīvās ar Dk*** vismaz 100 | no +0.50 Dsph līdz +8.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |
| 2.1.2. | Silikona-hidrogēla pozitīvās ar Dk*** vismaz 100 | no +8,50 Dsph līdz +15,00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| Iedzimta tuvredzība (Iedzimta miopija). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iegūta tuvredzība virs 7.0D (Iegūta miopija virs 7.0D). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Silikona-hidrogēla negatīvās ar Dk*** vismaz 100 | no -0.50 Dsph līdz -12.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,90 |
| 2.1.4. | Silikona-hidrogēla negatīvās ar Dk*** vismaz 100 | no -12,50 līdz -20,00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 |
| 2.2. | Mīkstās toriskās 1 mēneša nomaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iedzimta tālredzība ar astigmatismu (Iedzimta hipermetropija ar astigmatismu). Anizometropija. Astigmātisms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Silikona-hidrogēla pozitīvās ar Dk*** vismaz 100 | no 0.00 Dsph līdz +8.00 Dsph ar cyl līdz -2.25 D |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 |
| 2.2.2. | Silikona-hidrogēla pozitīvās ar Dk*** vismaz 100 | no 0,00 līdz +20,00 Dsph ar cyl līdz -5,75D |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |
| Iedzimta tuvredzība ar astigmātismu (Iedzimta miopija ar astigmātismu). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iegūta tuvredzība virs 7.0D ar astigmātismu (Iegūta miopija virs 7.0D ar astigmātismu). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Silikona-hidrogēla negatīvas ar Dk*** vismaz 100 | no 0.00 Dsph līdz -10.00 Dsph ar cyl līdz -2.25 D |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,89 |
| 2.2.4. | Silikona-hidrogēla negatīvas ar Dk*** vismaz 100 | No 0,00 līdz -20,00 Dsph ar cyl līdz -5,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,00 |
| 3.iepirkuma priekšmeta daļa - 3 mēnešu nomaiņas kontaktlēcas |  | Dioptrijas |  |  |  |  |  |  |  |  | Vienas vienības cena bez PVN |
| 3.1. | Mīkstās sfēriskās 3 mēnešu nomaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iedzimta tālredzība (Iedzimta hipermetropija). Anizometropija. Afakija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Silikona-hidrogēla pozitīvās | no +15,00 Dsph līdz +30.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,50 |
| 3.1.2. | Silikona-hidrogēla pozitīvās | No +30,00 līdz +45,00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,00 |
| Iedzimta tuvredzība (Iedzimta miopija). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iegūta tuvredzība virs 7.0D( Iegūta miopija virs 7.0D). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Silikona-hidrogēla negatīvās | no -20.00 Dsph līdz -30.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,50 |
| 3.2. | Mīkstās toriskās 3 mēnešu nomaiņas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Silikona-hidrogēla | Sph no +/-20,00 līdz +/- 30,00 Dsph ar cyl līdz– 5,00 D |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,00 |
| 4. iepirkuma priekšmeta daļa - Cietās gāzu caurlaidīgās kontaktlēcas |  | Dioptrijas |  |  |  |  |  |  |  |  | Vienas vienības cena bez PVN |
| Iedzimta tālredzība ar un bez astigmatisma ( Iedzimta hipermetropija ar un bez astigmatisma). Anizometropija. Astigmātisms. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afakija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iedzimta tuvredzība ar un bez astigmātisma (Iedzimta miopija ar un bez astigmātisma). Anizometropija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iegūta tuvredzība virs 7.0D ar un bez astigmātisma (Iegūta miopija virs 7.0D ar un bez astigmātisma). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Sfēriskās pozitīvās un negatīvās | no 0.00 Dsph līdz +/- 25.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| Keratokonuss. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Keratokonusa | no 0.00 Dsph līdz - 25.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 5. iepirkuma priekšmeta daļa - Speciālās kontaktlēcas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vienas vienības cena bez PVN |
| Afakija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Silikona saturošas afakiskās kontaktlēcas zīdaiņiem +23.00 Dsph līdz +32.00 Dsph |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,00 |
| Radzenes rētas, radzenes apduļķojumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Kosmētiskās protēzes kontaktlēcas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,00 |

*** - Dk (gaisa caurlaidības koeficients)